TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1022/B

- Dle obrázku demontujte kryt rukojeti páky voliče.

- Demontujte označený šroub. Rukojeť vyjměte.

- Demontujte kryt řazení. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

- Vyjměte dno odkládací přihrádky.

5. - 7. Demontujte upevňující šrouby středové konzoly.

8.	Odstraňte boční díly středové konzoly.

9.	Vyjměte středovou konzolu.

10.	- 12.  Demontujte šrouby upevňující vzduchovod topení.

13.	Vzduchovod topení odstraňte.

14.	Vrtací šablonu (BC 1022/1) přiložte dle obrázku do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

15.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Dle převrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm 
(BF 28+3). Otvor frézujte opatrně až k páce voliče, páku nepoškoďte! Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

17.	Dle obrázku demontujte oba označené originál šrouby M8 kulisy mechanismu řazení.

18.	Na místo demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 60 a M8 x 90 
(s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Bovden řazení fixujte dle obr. k úchytu zámkové části pomocí dodávané objímky. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávejte.

20. Dle obrázku připevněte na bovden řazení dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte zatím pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus).

21.	 - 22. Připevněte zpět vzduchovody topení a vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby M8 upevňující zámkovou část i oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení. Šroub M6 (imbus) upevňující kryt bovdenu zatrhněte, následně našroubujte druhý zatrhávací šroub M6 (imbus) a opět jej zatrhněte.

23.	Do odkládací přihrádky před pákou voliče vložte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 1022/2). Dle šablony vrtejte přes dno odkládací přihrádky otvor Ø 4,1 mm. Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo a ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření v tomto místě frézujte otvor Ø 44,3 (BF 10+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

Středovou konzolu opět pečlivě přiložte na původní místo. Do odkládací přihrádky vložte originál pryžové dno, na kterém pečlivě označte místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte otvor Ø 39,5 mm, použijte děrovač otvoru (BF 22).

25.	Na vnitřní straně středové konzoly odstraňte dle potřeby plastové části bránící bezproblémovému zpětnému připevnění středové konzoly v interiéru vozu.

26.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.