TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1021 PRO VOZY

# TOYOTA RAV 4 (mr. 2006)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1. 	Vyjměte boční plastové lišty střední konzoly.

2. 	Demontujte označené upevňující šrouby v odkládací přihrádce střední konzoly. Rozpojte elektroinstalaci.

3. 	Dle obrázku vyjměte panel s ovladačem, rozpojte elektroinstalaci.

4.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej směrem nahoru.

5.	Odstraňte horní plastový kryt.

6.	Dle obrázku demontujte označené upevňující šrouby.

7.	Vyjměte panel se zapalovačem, rozpojte konektor elektroinstalace.

8.	Odstraňte boční plastové kryty.

9.	Odstraňte střední konzolu.

10. Demontujte čtyři označené upevňující šrouby kulisy mechanismu řazení.

11. Dle potřeby odstraňte část plastové kulisy mechanismu řazení, viz obr. Příslušnou část odstraňte v místě, kde by docházelo ke kontaktu šroubů objímky bovdenu řazení s kulisou mechanismu řazení.

12. Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby mírně dotáhněte, ale nezatrhávejte.

13. Na místa předních dvou demontovaných originál šroubů vložte dle obrázku velkoplošné podložky Ø 8 mm.

14. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k bočnímu originál otvoru se závitem ve středovém tunelu podlahy vozu (strana spolujezdce). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 35 a tvarové podložky Ø 8,3 mm. Mezi tunel podlahy vozu a úchyt zámkové části nasuňte na šroub distanční podložku, viz obr. Šroub ještě nezatrhávejte.

15. Zadní úchyt zámkové části vložte dle obrázku na otvor předního pravého demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Dodávaný distanční sloupek vložte na otvor levého předního demontovaného šroubu mechanismu řazení.

16. Dodávaný záchyt přiložte dle obr. na distanční sloupek (vlevo) a na zadní úchyt zámkové části (vpravo). Spojení s podlahou vozu proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 90. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

17. Seřiďte správnou polohu objímky bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu řazení (až do otvoru v záchytu) a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání a řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šrouby zámkové části a záchytu zatrhněte.

18.	Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhněte oba šrouby (imbus) objímky bovdenu řazení.

19. V místě uložení krytu zámkové vložky odstraňte na vnitřní boční straně plastové konzoly tlumící vrstvu i plastový nálitek, viz obr.

20. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. Střední konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec