TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1424

- - 10. Demontujte a vyjměte označené díly (rukojeť páky voliče, rámečky, kryty, panely…) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu. Středovou konzolu vyjměte.

- Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte zatím  pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus), viz obr. Šroub ještě nezatrhávejte!

- Navolte polohu parking. V místě polohy oka krytu bovdenu vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr. Po zhotovení otvoru kryt bovdenu demontujte.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování začistěte a pečlivě vysajte.

- Dle obr. odstraňte označenou část kulisy řazení. Otřepy po řezání začistěte a pečlivě vysajte.

- Rozpojte kloubek táhla bovdenu řazení. Táhlo odkloňte.

- - 17. Dle obr. demontujte označené originál šrouby (oba přední a pravý boční – ve směru jízdy).

18.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu kulisy řazení vložte dodávaný distanční sloupek (l = 58 mm).

- K distančnímu sloupku připevněte dle obr. dodávaný „úchyt“. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. na místo demontovaného bočního originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 40 (s podložkou). Mezi úchyt zámkové části a plechový držák vložte dle obr. dodávaný sloupek (l = 13 mm). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Zadní úchyt (sloupek) zámkové části ustavte dle obr. na otvor v připevněném „úchytu “.

- Dodávanou vzpěru připevněte dle obr. k sloupku zámkové části a na místo demontovaného levého předního originál šroubu kulisy řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 70 (sloupek) a M8 x 90 (levý přední otvor). Pod  hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Ověřte požadovanou polohu zámkové části a šroub „úchytu“ zatrhněte.

- Táhlo bovdenu řazení ustavte do původní polohy a kloubek opětovně zajistěte.

25.	Na táhlo řazení připevněte znovu kryt bovdenu. Spojení proveďte opět pouze jedním zatrhávacím šroubem M6 (imbus) - viz obr. č. 11.

Seřiďte požadovanou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně do oka krytu bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Šrouby upevňující zámkovou část a vzpěru zatrhněte.

26.	Následně našroubujte také do druhého otvoru v krytu bovdenu dodávaný zatrhávací šroub M6 (imbus).

27.	Oba upevňující šrouby zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

29.	V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly plastové nálitky (žebra).

- Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

31.	Polohu zhotoveného otvoru ve středové konzole pečlivě zkontrolujte a otvor následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a piliny důkladně vysajte.

- - 35. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.