TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1389

1.		Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť. Vyjměte kryt řazení.

- - 9. Odstraňte tlumící hmotu a demontujte příslušný spojovací materiál. Vyjměte plastové kryty středové konzoly.

10.	Pod kloubek řazení vložte dle potřeby (jedno či dvě) pryžová těsnění, viz obr. Tato těsnění se vkládají pro zvýšení stability následně instalovaného krytu bovdenu na táhlo bovdenu řazení.

11.	Demontujte označený originál šroub.

12.	Označený úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu. Spojení úchytu zámkové části proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 40 (s podložkou). Pozor, pod úchyt zámkové části vložte dodávaný sloupek, viz šipka. Šroub ještě nezatrhávejte.

13.	Druhý úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k originál otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 
a samojistné matice M8 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

14.	V místě následného připevnění úchytu kroužku se záchytem odstraňte 
dle potřeby část plastového nálitku, viz obr

15.	Na konec vedení (trubky) zámkové části nasuňte dle obrázku kroužek 
se záchytem. Polohu záchytu pojistěte jemným dotažením šroubu M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

16.	Přes otvor v úchytu (kroužku se záchytem) vrtejte opatrně do konzoly mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

17.	Polohu kroužku se záchytem pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

18. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	- 22. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu na táhle řazení a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Jak při řazení zpátečky, tak i ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby zámkové části, kroužku se záchytem i krytu bovdenu.

23.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24. Ustavte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

25. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

26. - 27. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Tlumící hmotu upravte dle potřeby tak, aby nebránila bezchybné funkci mechanického zabezpečení. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- 		Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.