TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1391

1. - 13. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál a dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

14.	Ze strany spolujezdce přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1391) k označeným hranám boční stěny kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Šablonu odstraňte a otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

15.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

16.	- 17. Dle obr. demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení (obě přední a pravou zadní matici).

18. Na místo demontované přední levé matice mechanismu řazení našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek (l = 100 mm).

19.	Na pravý přední i zadní originál šroub kulisy řazení našroubujte dodávané distanční sloupky. Přední šroub (sloupek l = 50 mm), zadní šroub (sloupek l = 40 mm). Všechny distanční sloupky pečlivě dotáhněte.

20. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte z obou stran pomocí zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

21. Vedení (trubku) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zámkovou část ustavte dle obrázku na oba distanční sloupky (pravý přední a zadní sloupek). Spojení zámkové části proveďte zatím pouze se zadním distančním sloupkem (použijte zatrhávací šroub M6 x 18 a podložku). Šroub ještě nezatrhávat.

V případě kontaktu zámkové části, či krytu bovdenu s žebry kulisy mechanismu řazení odstraňte dle potřeby část těchto žeber.

22. - 23. Dodávaný záchyt kolíku připevněte dle obr. (se zámkovou částí) k předním distančním sloupkům. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 70 (pravý přední sloupek) a M6 x 18 (levý sloupek). Pod oba šrouby vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávat.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem krytu bovdenu (až do otvoru v záchytu). Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby M6 upevňující zámkovou část a záchyt kolíku k distančním sloupkům.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte i šrouby       M6 (imbus) krytu bovdenu.

25.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

26.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na  původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 29. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.