TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1352/A

- - 8. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

9.		Dle obr. vyjměte a odkloňte držák s kabeláží elektroinstalace.

10.	 	Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení.

11.	Na místa všech demontovaných šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky 
Ø 8,4 mm (s = 2 mm). Na přední otvory mechanismu řazení nasaďte ještě dodávané velkoplošné podložky CF 955. V případě potřeby výškového seřízení zámkové části použijte na přední otvory mechanismu řazení další dodávané podložky Ø 8,4 mm (s = 1 mm).

12.	Na táhlo řadícího bovdenu připevněte dle obr. dodávanou „Objímku bovdenu“. Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby zatím pouze lehce dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

13.	Na místa bočních dvou demontovaných originál šroubů (strana řidiče) ustavte dle obr. zámkovou část. Zadní úchyt zámkové části připevněte dle obr. pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte!

14.	Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení ustavte dodávaný distanční sloupek.

15.	Na vložený distanční sloupek a na sloupek zámkové části ustavte dle obr. dodávaný „Záchyt kolíku“. Připevnění záchytu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 95. Šrouby ještě nezatrhávejte!

16.	Seřiďte správně požadovanou polohu objímky bovdenu na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do otvoru v záchytu. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

17.	Zkontrolujte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny označené upevňující šrouby zámkové části a záchytu zatrhněte.

18.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte i oba upevňující šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu.

19.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.	Středovou konzolu pečlivě ustavte na původní místo. Hrot šablony označí na  boční stěně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. - 24. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.