TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1404/A

1. - 15. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

16.	K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

17. Ověřte správnost vyvrtaného otvoru, dle kterého následně zhotovte otvor 
Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor zhotovte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení. Vzniklé otřepy začistěte a vysajte.

18.	Demontujte označené přední dvě originál matice mechanismu řazení.

19.	Dle potřeby odstraňte část tlumící vrstvy podlahy vozu (v místě následného připevnění pásoviny).

20.	Místo demontovaných matic nasaďte dle obr. na přední originál šrouby mechanismu řazení dodávanou pásovinu (pásovina distanční CF 1404).

21.	Na pásovinu distanční nasaďte dle obr. (na přední originál šrouby) druhou dodávanou pásovinu (pásovina dlouhá CF 022). Obě pásoviny připevněte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

22. Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte k ustavené pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 mm.

23.	Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení i bezchybnou funkci zámkové části a zatrhávací šrouby i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

24.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

25. 	Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu, kromě bočního krytu středové konzoly. V místě středící šablony (Sch 26) odstraňte dle potřeby vnitřní část středové konzoly překrývající tuto šablonu.

26.	Na původní místo středové konzoly přiložte pečlivě boční kryt. V místě středící šablony lehce na boční kryt zatlačte, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Boční kryt středové konzoly vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně přes boční kryt otvor 
Ø 35 mm (BF 35+8).

Otřepy ve vyfrézovaném otvoru středové konzoly začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny pečlivě vysajte.

- - 29. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.