TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1382

- – 17. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- V místě následné polohy zámkové části odstraňte potřebnou část koberce podlahy vozu.

- K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

20. – 21. Šablonu vyjměte. Do zhotoveného otvoru v kulise mechanismu řazení vložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) a odfrézujte část plechového lemu tunelu podlahy vozu.

- Ověřte správnost vyvrtaného otvoru v kulise mechanismu řazení, dle kterého následně zhotovte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm              (BF 40+39). Zhotovení otvoru provádějte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení. Všechny otřepy vzniklé vrtáním a frézováním pečlivě začistěte a odstraňte.

- Ze strany řidiče demontujte označené (boční) originál matice upevňující mechanismus řazení.

- Na místo zadní demontované matice mechanismu řazení připevněte dle obr. na originál šroub zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8  (s podložkou). Matici ještě nezatrhávejte.

- - 26. Vedení zámkové části vsuňte do zhotoveného otvoru v kulise řazení. K oběma otvorům v předním úchytu zámkové části připevněte dodávanou podpěru. Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Podpěru upevněnou k zámkové části připevněte k přednímu originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

27.	- 28. Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče mechanického zabezpečení volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Znovu zkontrolujte správné ustavení zámkové části (bezchybnou funkci) a zatrhávací šrouby i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

29. V místě následného ustavení vrtací šablony (poloha krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby na vnitřní straně středové konzoly zavazející části plastových žeber.

- Do upraveného místa na vnitřní straně středové konzoly ustavte pečlivě vrtací šablonu (BC 1382). Dle šablony vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

- Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor Ø 35 mm (BF 35+8). 		Otřepy u zhotoveného otvoru pečlivě začistěte např. půlkulatým pilníkem. Piliny vzniklé po frézování pečlivě odstraňte.

- - 35. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.