TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1375

1. - 21. Demontujte dle obr. všechny označené díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

22. - 26. Demontujte vnitřní středovou konzolu.

27.	Demontujte vzduchovod topení.

28.	Demontujte levou přední originál matici mechanismu řazení.

29.	Na místo demontované matice připevněte dle obr. na originál šroub vrtací šablonu (BC 1375). Dle správně ustavené šablony vrtejte přes boční stěnu tunelu podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

30.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes boční stěnu tunelu podlahy vozu otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otvor frézujte až k boční stěně kulisy řazení. Otřepy po vrtání a frézování pečlivě odstraňte a zhotovený otvor ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

31.	K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte dle obr. vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

32.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor 
Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor frézujte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení.

33.	Demontujte pravou přední originál matici mechanismu řazení.

34. V místě následné instalace zámkové části (krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby koberec podlahy vozu.

35.	Dodávanou pásovinu nasaďte ve správné poloze (viz obr.) na oba přední originál šrouby mechanismu řazení. Připevnění pásoviny proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

36.	Koncovou část vedení zámku vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte dle obr. k nainstalované pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

37.	Volící pákou nastavte parkovací polohu a otočením klíče mechanického zabezpečení Construct volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení zámkové části a zatrhávací šrouby 
i matice dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovacích hlav.

38.	V profrézovaném otvoru tunelu podlahy vozu proveďte okolo vedení zámkové části předepsané zatmelení.

39.	Vzduchovod topení nainstalujte zpět na původní místo. V místě vzájemného kontaktu vzduchovodu a zámkové části vzduchovod nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

40.	Nainstalujte zpět na původní místo demontovanou vnitřní plastovou konzolu. V místě kontaktu s krytem zámkové vložky odstraňte (vystřihněte) potřebnou část této konzoly.

41.	Středovou konzolu ustavte do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

42. 	Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony zatlačte lehce na středovou konzolu, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 35 mm (BF 35+8).

Otřepy po frézování začistěte např. půlkulatým pilníkem a piliny pečlivě odstraňte (vysajte).

- - 46. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.