TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1408/A

- Uvolněte rámeček s manžetou volící páky a povysuňte je přes rukojeť. Rozpojte elektrickou instalaci. Vyjměte kryt řazení.

- Demontujte označené šrouby.

- Vyjměte označený panel a rozpojte konektor elektrické instalace.

- V přední části středové konzoly demontujte po obou stranách boční šrouby.

- Boční plastové kryty středové konzoly odstraňte.

- - 8. Demontujte označené šrouby.

9.	  V zadní části středové konzoly vyjměte označený panel.

10.	- 11. Na obou stranách demontujte upevňující šrouby zadního dílu středové konzoly.

12.	Odpojte označený konektor.

13.		Vyjměte zadní panel středové konzoly.

14.	- 15. Demontujte upevňující šrouby a středovou konzolu vyjměte.

16.		Demontujte označený plechový držák středové konzoly.

17. - 18. Demontujte vzduchovod topení.

19.	K označenému místu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte vrtací šablonu BC 022/A (tato šablona lze použít pro oba typy mechanismu řazení). Spodní hrana vrtací šablony musí být po celé délce opřená o lem mechanismu řazení. Dbejte na její správné ustavení.

Navolte polohu parking. Dle šablony vrtejte opatrně pouze přes stěnu kulisy  mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

20.	Ujistěte se, zda máte navolenu polohu parking. Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte otvor Ø 24 mm. Použijte děrovač otvoru 
Ø 24 mm (BF 40+39). Otvor frézujte opatrně pouze přes stěnu kulisy řazení.

21.	V místě následného upevnění zámkové části (resp. v místě polohy krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

- - 23. Dodávanou pásovinu nasaďte ve správné poloze (viz obr.) na oba přední originál šrouby mechanismu řazení. Připevnění pásoviny proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M6. Matice opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení a úchyt zámkové části připevněte dle obr. k nainstalované pásovině. Pro spojení použijte dva zatrhávací šrouby M6 x 10,5 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

25.	Nastavte parkovací polohu volící páky a otočením klíče volící páku uzamkněte. Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při volení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte znovu správné ustavení zámkové části a zatrhávací šrouby i matice   dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.

26. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

27. Namontujte zpět všechny demontované díly v interiéru vozu. V místě středící šablony (Sch 26) zatlačte lehce na středovou konzolu, tím dojde k označení místa pro vyvrtání otvoru pro zámkovou vložku.

Středovou konzolu vyjměte a do označeného místa předvrtejte otvor Ø 4,1 mm.   Ujistěte se o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly do původní polohy. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8).

Piliny po frézování v interiéru vozu odstraňte a otřepy pečlivě začistěte např.  půlkulatým pilníkem.

- - 31. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte manžetu CF 014.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

-  Konstrukční změny vyhrazeny.

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.