TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 949  PRO VOZY

# KIA RIO (mr. 2005) R-dopředu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi kryt řazení i s manžetou řadící páky.

- Demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku demontuj boční plastové upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku v předním otvoru kulisy mechanismu řazení profrézuj, nebo jiným způsobem dle potřeby zvětši tento otvor, aby nedocházelo k případným kontaktům konzoly 
a objímky bovdenu řazení. Při řazení nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Demontuj přední dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Na místa obou demontovaných originál šroubů vlož dodávané podložky.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce připevni na přední pravý originál otvor mechanismu řazení zámkovou část, resp. její sloupek. Použij zatrhávací šroub M8 x 80.

Pod přední úchyt zámkové části vlož dodávaný distanční sloupek (l = 20 mm), viz menší foto. Úchyt zámkové části i s vloženým distančním sloupkem připevni dle obrázku k originál otvoru v boční stěně tunelu podlahy vozu. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40 a podložky Ø 6,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávej!

9. - 10. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obr. objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámku vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky, viz detail na obr. 13.  Po seřízení oba šrouby opatrně dotáhni, ale ještě nezatrhávej!

11.  Šroub sloupku zámkové části povol, zámkovou část pozvedni a na trubku vedení nasuň dle obr. kroužek držáku zámku.

12. Zámkovou část opět připevni pomocí povoleného zatrhávacího šroubu M8 x 80 na pravý přední originál otvor mechanismu řazení.

Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení vlož dodávaný distanční sloupek (l = 45 mm), viz menší foto. Na tento sloupek připevni úchyt držáku zámku. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x  90. Polohu trubky zámkové části v kroužku držáku zámku pojisti pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šrouby ještě nezatrhávej.

13. Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném chodu a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet ke kontaktu objímky bovdenu řazení s žádnou částí zámku, případně vozu, nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

14. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhni všechny zatrhávací šrouby. A to jak šrouby M8 x 80 a M6 x 40 úchytů zámkové části, 
šrouby M8 x 90 a M6 x 10 držáku zámku, tak i oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu řazení.

15.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16. Střední konzolu přilož pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začisti.

18 - 19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec