# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 984/A PRO VOZY

# VW MULTIVAN (mr. 2006)

(mechanická, 6 st. převodovka)

- - 2.  Dle obrázku vyjměte panely s ovladači.

- Dle obrázku demontujte označený šroub.

- Pod řadící pákou odstraňte plastový kryt.

- Pod volantem vozu demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Pod řadící pákou demontujte upevňující šrouby.

- Vycvakněte a povysuňte směrem nahoru rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontujte upevňující šrouby. Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku demontujte označený originál šroub.

- V případě potřeby dle obrázku odřízněte označenou část plastové kulisy mechanismu řazení (místo pro upevnění zámkové části).

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30. Šroub ještě nezatrhávejte. Pod zámkovou část (mezi úchyt zámku a pryžové uložení) vložte velkoplošnou podložku Ø 8.4 mm.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep (s pásovinou) aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení vrtejte dle dvou otvorů v úchytu zámkové části přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvory Ø 6,8 mm.

14.	Demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení.

15. - 16. K úchytu zámkové části připevněte přes vyvrtané otvory v kulise řazení dodávanou  podpěru (viz obr. 16). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15.

Pod úchyt podpěry vložte distanční sloupek s velkoplošnou podložkou Ø 8.4 mm (viz obr. 15) a připevněte je na místo demontovaného originál šroubu kulisy řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 60 s podložkou Ø 8,3 mm (volvo). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šrouby zámkové části i podpěry zatrhněte.

- Dodávaný kryt bovdenu přiložte dle obrázku na kulisu řazení (ke kloubu řadícího bovdenu). Dle krytu označte na kulise řazení místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 6,8 mm.

- Spojení krytu kloubu řadícího bovdenu s kulisou mechanismem řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (Lock). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct šroub zatrhněte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.  Upevněte střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo  pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtejte z vnitřní strany střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

21. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.