TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1364  PRO VOZY

(SEAT ALHAMBRA, VW SHARAN)

(mechanická, 6 st. převodovka)

verze vozu se vstupem AUX-IN

- Demontujte manžetu řadící páky.

- Demontujte rámeček řadící páky. Rozpojte elektrickou  instalaci.

- Demontujte  šrouby upevňující středovou konzolu.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Dodávanou vrtací šablonu (BC 1364) přiložte dle obrázku ze strany spolujezdce k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Šablonu připevněte na pravý zadní otvor kulisy mechanismu řazení, spojení proveďte pomocí demontovaného originál šroubu.

- Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení opatrně otvor 
Ø 6,8 mm.

- Šablonu demontujte. Dle zhotoveného otvoru opatrně frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny po frézování pečlivě odstraňte.

- V přední části interiéru vozu demontujte dle obrázku označený originál šroub.

- Vedení zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části přišroubujte na místo předního demontovaného originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

10. Po nastavení správné polohy zámkové části (a ověření bezchybné funkce) vrtejte dle zadního úchytu zámkové části přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

11.	Spojení zadního úchytu zámkové části s kulisou mechanismu řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice zalisované v podložce. Šroub ještě nezatrhávejte.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Přes prostřední úchyt zámkové části vrtejte dle obrázku do stěny kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení tohoto (prostředního) úchytu zámkové části s kulisou řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (Lock).

13. Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtejte dle označeného místa otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 18. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- 	Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-    Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.