# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1028 PRO VOZY
 HYUNDAI SANTA FE (mr. 2006) R-dopředu

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

1.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky.

2.		Vyjměte dno odkládací přihrádky.

3.		V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby středové konzoly.

4.	- 5. Demontujte upevňující šrouby. V průběhu demontáže dílů v interiéru vozu rozpojte dle potřeby elektroinstalaci.

6.		Odstraňte boční plastové kryty středové konzoly.

7.		Středovou konzolu odstraňte.

8. - 10. Demontujte upevňující šrouby vzduchovodu topení.

11.	Vzduchovod topení vyjměte.

12.	Dle obrázku profrézujte část předního otvoru v kulise mechanismu řazení (pro bezproblémový pohyb objímky s okem). Použijte frézu Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

13.	Dle obrázku demontujte oba přední originál šrouby mechanismu řazení.

14.	Na místa demontovaných originál šroubů vložte velkoplošné podložky. Pro správné výškové seřízení zámkové části s okem objímky bovdenu řazení vložte na každý otvor buď jednu, nebo dvě velkoplošné podložky.

15.	Dle obrázku za strany řidiče převrtejte označený originál otvor (v plechovém držáku středové konzoly) na Ø 6,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte zatím pouze dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 18. Šrouby připevněte do kříže a zatím ještě nezatrhávejte!

17. - 18. Na místo pravého demontovaného originál šroubu mechanismu řazení vložte dodávaný distanční sloupek.

Zámkovou část (její sloupek) vložte na místo demontovaného levého originál šroubu mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k převrtanému otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení úchytu s plechovým držákem proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20, matice M6 a podložky Ø 10,5 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

19.	Na oba sloupky vložte dle obrázku dodávaný záchyt kolíku. Spojení se sloupky a mechanismem řazení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 105.

20.	Seřiďte správnou polohu objímky s okem na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostních stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Čep musí volně procházet až do krytu (otvoru) v záchytu. Jak při uzamykání, tak ani při řazení rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky s jakoukoliv částí vozu, či zámku. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující šrouby zámkové části i šrouby objímky táhla řazení. Nejprve dva (do kříže), potom našroubujte a zatrhněte zbývající dva šrouby M6 x 18.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

-	Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.