Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 808 PRO vozy

VW GOLF VI (mr. 2009)

(převodovka DSG)

- - 22. Demontujte označené kryty, rámečky a díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál). Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- V místě následného upevnění zámkové části odřízněte dle obrázku koberec podlahy vozu.

- Ze strany spolujezdce přiložte na boční stěnu kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 14), viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm

- Šablonu odstraňte a dle vodícího otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Dle obrázku demontujte označené originál matice mechanismu řazení. Vyjměte přední plastový držák.

- Po demontáži plastového držáku našroubujte na přední pravý originál šroub mechanismu řazení demontovanou zadní originál matic (pro zajištění polohy mechanismu řazení v podlaze vozu).

- Na místo demontované matice nasaďte dodávanou velkoplošnou podložku.

- Vedení (trubku) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Označený zadní úchyt zámkové části připevněte na zadní originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávejte!

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření správné funkce MZ Construct vrtejte dle otvoru v předním úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zámkovou část demontujte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 8,8 mm. Následně otvor ošetřete proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do převrtaného otvoru v podlaze vozu zanýtujte dodávaný maticový nýt M6.

- Zámkovou část připevněte opět na zadní originál šroub mechanismu řazení (pomocí zatrhávací matice M6) a k maticovému nýtu v podlaze vozu (pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20). Matici ani šroub ještě nezatrhávejte!

- - 36. Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením.

Pro připevnění druhého otvoru v úchytu zámkové části postupujte stejně, jako v bodech č. 30 - 32.

37. Zámkovou část připevněte opět na zadní originál šroub mechanismu řazení (pomocí zatrhávací matice M6) a k maticovým nýtům v podlaze vozu (pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 20).

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte jak matici M6, tak oba šrouby M6 x 20.

38. - 39. Demontujte označenou originál matici použitou k přidržení mechanismu řazení. Přední plastový držák připevněte zpět na původní místo pomocí demontovaných originál matic.

- Střední konzolu upevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte  středící šablonu (Sch 7).

- Přiložte pečlivě zpět na původní místo pravý boční plastový díl středové konzoly. Hrot  šablony označí na vnitřní straně plastového dílu místo pro zhotovení otvoru.

Dle označeného místa vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového dílu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

42.	Znovu zkontrolujte správnost vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového dílu středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte

- - 44. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.