TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 609  PRO VOZY

## RENAULT TRAFIC (mr.2001) 6-ti rychlostní

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj rámeček s koženkou řadící páky.

- Demontuj šrouby upevňující střední plastovou konzolu.

- Střední konzolu odstraň.

- Demontuj matici upevňující plechový kryt mechanismu řazení.

5.- 6. Demontuj a odstraň plechový kryt mechanismu řazení.

- Dle obrázku demontuj spodní označenou originál matici M8.

- Na místo demontované originál matice nasaď na originál šroub úchyt zámkové části (dle obr.) a proveď spojení pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici zatím nezatrhávej.

Druhý (delší) úchyt zámkové části přilož dle obrázku k hliníkovému odlitku  mechanismu řazení.

- Dle otvoru v úchytu vrtej přes stěnu odlitku otvor Ø 6,8 mm.

- Úchyt zámkové části spoj s mechanismem řazení pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6. Šroub zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku přilož na mechanismus řazení dodávaný kryt bovdenu. Vůle mezi krytem bovdenu a kloubem řazení musí být cca 2 mm. Dle otvoru v krytu bovdenu vrtej do mechanismu řazení otvor Ø 5 mm.

- Ve vyvrtaném otvoru zhotov závit M6.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20 proveď dle obrázku spojení krytu bovdenu s mechanismem řazení. Šroub zatrhni.

- Nyní pečlivě přilož dodávané oko řadící páky na pohyblivou část mechanismu řazení (viz. obr.) a uzamči mechanické zabezpečení. Vysunutý jistící čep musí volně procházet středem oka. Nesmí při tom docházet k žádnému dotyku jistícího čepu s okem. Po ověření správné polohy oka vrtej dle vodících otvorů v oku dva otvory Ø 5 mm přes pohyblivou část mechanismu řazení.

- V obou vyvrtaných otvorech zhotov závity M6. Oko k pohyblivé části mechanismu řazení připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5.

- Znovu se ujisti o správné poloze oka a o bezchybnosti funkce mechanismu řazení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni oba šrouby M6 oka řadící páky. Zatrhni 
i matici a šroub upevňující zámkovou část k mechanismu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední plastovou konzolu upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní  místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo.   Dle vyvrtaného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  M. Janoušek

Schválil:        Ing. V. Motáček