# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 630/A PRO VOZY

# HYUNDAI MATRIX  (mr.2001)

# (mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Odstraň hlavici řadící páky.

- Vyjmi popelník.

- Odstraň rámeček i s koženkou řadící páky.

- Demontuj všechny boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj tři označené šrouby mechanismu řazení (přední pravý a oba zadní). Přední levý šroub pouze povol.

- Mechanismus řazení pozvedni a pod zadní dva otvory vlož dle obrázku dodávaný kryt jistícího čepu.

- Mechanismus řazení opět připevni na původní místo. Zatím proveď spojení pouze dvěma šrouby. Pomocí předního levého originál šroubu a zadní levý nahraď dodávaným šroubem zatrhávacím M8 x 40 (s podložkou). Šroub zatím nezatrhávej.

- Na bovden řazení připevni dle obrázku dodávané oko. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus s hrotem). Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na pravý přední a zadní otvor mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 50 
a M8 x 60 (s podložkami). Šrouby zatím nezatrhávej.

- Seřiď správnou polohu oka bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné polohy oka a bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni všechny tři upevňující šrouby M8.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci MZ Construct. Zatrhni oba šrouby M6 upevňující oko bovdenu  řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole zhotov dle označeného místa otvor Ø 4,1 mm.

- Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Po ověření správnosti zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opětovným přiložením střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tímto otvorem frézuj Ø 39,5 (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

19. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:      Michal P.