TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1196/B

- Demontujte madlo i rámeček s manžetou řadící páky.

- Odklopte označený kryt a demontujte upevňující šroub.

3. 	Demontujte označené upevňující šrouby.

4.	Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

5.	Demontujte označený upevňující šroub.

6.	Vyjměte zadní díl středové konzoly.

7.	Vyjměte horní kryt řazení.

8. - 9. Demontujte označené upevňující šrouby.

- Po obou stranách předního dílu středové konzoly vyjměte plastové zajišťovací čepy. Odstraňte boční plastové kryty.

- Vyjměte přední díl středové konzoly.

- Vyjměte pryžovou tlumící manžetu okolo řadící páky.

- Dle potřeby odstraňte označený pryžový čep plechového rámečku řazení, který by omezoval připevnění dodávané vzpěry.

- – 15. Dle obr. odvrtejte a odstraňte označený plechový držák elektrické instalace.

16.	Demontujte označený originál šroub řadící páky.

- Šroub vyjměte a vložte z druhé strany zpět do původního otvoru řadící páky, viz obr.

18.	Demontujte tři označené originál šrouby rámečku mechanismu řazení.

19.	Na šroub řadící páky nasaďte dle obrázku dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

20.	Na označené otvory dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky. Dle potřeby použijte dva, nebo čtyři kusy.

21.	Na oba originál otvory mechanismu řazení (s vloženými podložkami) připevněte dle obrázku dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku trubku vedení zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení předního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správně polohu oka řadící páky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky až do otvoru (záchytu) vzpěry. Po ustavení správné polohy oka řadící páky a ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení dotáhněte pečlivě matici M8 (ještě ale nezatrhávat).

- Několikerým uzamčením vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct. Po ověření zatrhněte šroub M6 kroužku vzpěry.

24.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte všechny tři šrouby M8 x 20 upevňující zámkovou část a vzpěru k mechanismu řazení.

Dle otvoru v oku řadící páky vrtejte přes stěnu plechového držáku páky řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

25.	Do vyvrtaného otvoru v oku řadící páky vložte zatrhávací šroub M6 x 18 a pomocí dodávané samojistné matice M6 proveďte spojení oka s plechovým držákem řadící páky.

Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení zpětného chodu a uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak matici M8, tak šroub 
M6 x 18 oka řadící páky.

26.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

27.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. Šablonu odstraňte a vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

28. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

29. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.