TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 751 PRO VOZY

NISSAN PATROL (mr. 2003)

(mechanická převodovka)

- Dle obrázku vyjmi za řadící pákou plastovou přihrádku.

- Pod vyjmutou přihrádkou demontuj upevňující šroub.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň madla řadících pák.

- Demontuj přední díl střední konzoly. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj šrouby upevňující zadní díl střední konzoly.

- Demontuj šrouby krytu zadního dílu střední konzoly.

- Zadní kryt odstraň.

- Demontuj další šrouby zadního dílu střední konzoly, zadní díl střední konzoly odstraň.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 30. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub podlahy vozu.

- Konec vedení zámkové části vlož dle obrázku do kroužku držáku zámku. Držák zámku i se zámkovou částí přilož na podlahu vozu tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel středem oka objímky. Spojení vedení zámkové části s kroužkem držáku zámku proveď dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávej.

Po ověření správné polohy držáku se zámkovou částí a po vyzkoušení bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle obrázku přes zadní otvor držáku zámku otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Polohu držáku zámku zajisti ve vyvrtaném otvoru v podlaze vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 25 a matice M6. Šroub ještě nezatrhávej.

Znovu se ujisti o správné poloze držáku zámku a dle zbývajících tří otvorů v držáku zámku vrtej přes podlahu vozu otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou. Znovu proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 25 a matic M6. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření vrtej dle bočního úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

Spojení bočního úchytu s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20 a matice.

- Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Všechny zatrhávací šrouby po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly připevni pečlivě na původní místo. Hrot středící šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 20. Proveď zkušební uzamčení. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec