TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 801  PRO VOZY

OPEL ASTRA H (mr. 2004) „R“- dopředu

(mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Povysuň rámeček s manžetou řadící páky a odstraň rámeček (kryt) řazení. Odstraň manžetu ruční brzdy.

- Demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku v zadní části střední konzoly vyjmi plastový panel.

- Demontuj označenou upevňující matici.

- Střední konzolu odstraň.

- V místě uložení zámkové části odstřihni dle obrázku část krytu elektroinstalace.

- Dle obrázku demontuj čtyři originál šrouby mechanismu řazení.

- - 13. Na místo předních dvou originál šroubů mechanismu řazení připevni dle obrázku konzolu zámku. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej. Pod zadní dva originál šrouby mechanismu řazení vlož dodávané podložky Ø 6,6 mm.

- Vedení zámkové části vsuň do kroužku držáku zámku. Úchyt zámkové části připevni dle obrázku na sloupky konzoly zámku. Spojení úchytu zámkové části se sloupky konzoly proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dvoudílnou objímku s okem připevni dle obrázku na tyč řazení. Spojení proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby zatím nezatrhávej. Polohu objímky nastav tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením 
a následně zatrhni všechny zatrhávací šrouby (oba šrouby M6 x 25 konzoly zámku na podlaze vozu, oba šrouby M6 x 15 úchytu zámkové části, dva šrouby M6 x 12 kroužku zámkové části a čtyři šrouby M6 x 10,5 objímky tyče řazení).

- Přes otvor v objímce vrtej do tyče řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm.

Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na  původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto tvoru frézuj do střední konzoly opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec