TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1369

- - 28. Demontujte a vyjměte označené díly (rukojeť páky voliče, rámečky, kryty, panely…) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu. Středovou konzolu vyjměte.

- Demontujte vzduchovod topení.

- Před pákou voliče demontujte označené originál šrouby.

- Dle obr. odřízněte označenou část kulisy řazení.

- Na táhlo řazení připevněte dle obr. dodávanou objímku bovdenu. Spojení proveďte dvěma zatrhávacími šrouby M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Plechový držák odkloňte a na místa dvou demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Na obě podložky ustavte dle obr. úchyt zámkové části. Na úchyt zámkové části nasaďte zpět demontovaný plechový držák. Proveďte spojení plechového držáku a zámkové části s podlahou vozu. Použijte dodávané zatrhávací šrouby M8 x 40. Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte!

- Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. k označenému originál otvoru v bočním plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Navolte polohu parking a seřiďte požadovanou vzájemnou polohu objímky bovdenu a zámkové části. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu a tím aretuje polohu páky voliče.

- - 38. Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte šrouby zámkové části i objímky bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Polohu zhotoveného otvoru ve středové konzole pečlivě zkontrolujte a následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Zkontrolujte požadovanou polohu převrtaného otvoru. Po ověření frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a důkladně vysajte.

- - 44. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 013.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.