TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1423

- – 5. Demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- V označeném místě přední stěny kulisy mechanismu řazení profrézujte dle obr. otvor frézou Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

Pozn.: Před frézováním rozpojte a sejměte táhlo řazení z řadící páky.

7. - 8. Demontujte označené přední (ve směru jízdy) originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly.

- - 11. Na místo demontovaného bočního a pravého předního originál šroubu připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 30 (boční šroub) a M6 x 85 (pravý přední šroub). Mezi přední úchyt zámkové části a plechový držák nasaďte na boční šroub M6 x 30 dodávaný sloupek (viz obr. 10). Oba šrouby opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

12.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Seřiďte správnou vzájemnou polohu krytu bovdenu a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Požadovanou polohu krytu bovdenu zajistěte dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus).

Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

- Demontujte dosud nezatržený pravý přední šroub M6 x 85 upevňující zámkovou část. Na sloupek zámkové části a na místo demontovaného levého předního originál šroubu připevněte dodávaný záchyt kolíku. Spojení záchytu proveďte opět pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 85 a šroubu M6 x 40 (levý přední šroub).

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny označené šrouby zámkové části a záchytu.

- Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte i oba šrouby M6 (imbus) krytu bovdenu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Na vnitřní straně středové konzoly (v místě následné polohy krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby část plastových žeber.

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

- Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 23. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.