TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1397

- - 11 Dle obrázků vyjměte označené plastové díly (kryty, rámečky, panely…) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

12.	Ze strany řidiče přiložte do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1397), viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

13.	Šablonu sejměte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Dle převrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

14.	Z označeného šroubu kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) demontujte originál matici.

15.	Na místo demontované matice našroubujte dle obr. na originál šroub mechanismu řazení dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6.

16.	Na straně spolujezdce demontujte označenou originál matici.

17.	Na místo demontované matice našroubujte na originál šroub dodávaný distanční sloupek.

18.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub plechového držáku středové konzoly.

19.	- 21. Na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku středové konzoly připevněte přední úchyt zámkové části, viz obr. 21. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 s velkoplošnou podložkou Ø 8,4 mm. Šroub zatím nezatrhávejte!

V případě potřeby odstraňte zavazející část plechového držáku středové konzoly, viz obr. 19. - 20. Instalace zámkové části nesmí být nijak omezena.

22.	Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Označený prostřední úchyt zámkové části (na obr. šipka vlevo) připevněte k nainstalované podpěře. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 s podložkou. Šroub ještě nezatrhávejte.

K zadnímu úchytu zámkové části připevněte dle obr. dodávaný kryt. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šroub zatím nezatrhávejte.

23.	K distančnímu sloupku přišroubujte dle obr. držák krytu. Použijte zatrhávací šroub M6 x 15 s podložkou.

Následně proveďte spojení držáku krytu s krytem. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 x 10,5.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte všechny použité zatrhávací šrouby upevňující zámkovou část, držák krytu i kryt. Zatrhněte také šroub a matici podpěry.

24.	Vnitřní díl středové konzoly přiložte dle obr. na původní místo v interiéru vozu. Označte místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky.

25.	V označeném místě odfrézujte požadovanou část vnitřního dílu středové konzoly.

26.	Na vnitřní straně středové konzoly odstraňte dle potřeby plastový nálitek omezující správné označení místa pro následné zhotovení otvoru.

27.	 Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm vyvrtejte v označeném místě otvor.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní   místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

29.	Znovu se ujistěte o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte a důkladně vysajte.

30. - 32. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako            i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.