TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1427

- - 12. Vyjměte kryt s manžetou řadící páky a povysuňte jej přes rukojeť. Demontujte všechny označené díly (rámečky, kryty, panely…) středové konzoly. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

13.	Ze strany řidiče rozpojte vzduchovody topení.

14.	Ze strany řidiče odstřihněte (dle potřeby) takovou část plastového držáku kabeláže elektroinstalace, aby nebyla omezena instalace zámkové části.

15.	Vyjměte tlumící kryty mechanismu řazení.

16.	Ze strany řidiče odřízněte dle potřeby takovou část koberce podlahy vozu, aby nebyla omezena instalace zámkové části (zámková část musí ležet na tunelu podlahy vozu).

17.	Ze strany řidiče nasaďte vrtací šablonu (BC 1427) na levý přední originál šroub mechanismu řazení (ve směru jízdy). Originál matici ze šroubu nedemontujte!

Zařaďte polohu zpětného chodu a dle správně ustavené šablony vrtejte opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

18.	Šablonu sejměte a dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes boční stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě vysajte.

19.	Ze strany řidiče demontujte obě označené matice originál šroubů mechanismu řazení.

20.	Na místa demontovaných matic nasaďte dle obr. na originál šrouby mechanismu řazení zámkovou část (zadní úchyt zámkové části nasaďte nejdříve na zadní originál šroub a přední úchyt na přední šroub nasuňte). Spojení proveďte zatím pouze se zadním šroubem, použijte zatrhávací matici M6 (s podložkou). Matici ještě nezatrhávejte.

21.	Na přední originál šroub nasaďte dle obr. dodávanou aretační podložku. Proveďte spojení aretační podložky se šroubem i se zámkovou částí (otvor se závitem). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 (viz obr.).

22.		Ověřte správnou polohu i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení polohy zpětného chodu a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte obě matice i šroub zámkové části.

23.	Vzduchovody topení nainstalujte zpět na původní místo. Označený díl dle potřeby natvarujte. Úpravu proveďte pomocí horkovzdušné pistole.

24.		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

25.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny důkladně vysajte.

27. - 29. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu včetně vzduchovodu topení a rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.