TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 80  PRO VOZY

# AUDI 80  ( řazení táhlem )

- Demontuj rámeček, manžetou a hlavici řadící páky. Demontuj střední konzolu.

- Ve spodní části vozu demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- Upevni objímku s okem na rovnou část řadícího táhla mezi svár a první ohyb na doraz v označeném směru. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov otvor středem oka objímky až přes podlahu vozu.

- Dle obrázku v interieru vozu nařízni a odehni izolaci podlahy.

- Ze spodní části vozu odstraň zhotoveným vodícím otvorem pomocí frézy Ø 57 mm (BF 6+8)      část držáku řadícího mechanismu (nefrézovat přes plech podlahy).

- Dle vodícího otvoru frézuj z interieru vozu Ø 46 mm (BF 5+8) přes podlahu vozu.

- Povol dva přední originál šrouby M8 držáku mechanismu řazení.

- Držák zámku přilož dle obrázku na podlahu vozu pod povolený držák mechanismu řazení. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 1). Pomocí středící šablony vystřeď držák zámku ve vyfrézovaném otvoru. Oba povolené originál šrouby M8 znovu dotáhni. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov dle držáku zámku tři otvory přes podlahu vozu.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření správné polohy držáku zámku šrouby zatrhni.

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Přes středící šablonu (Sch 1) vloženou do držáku zámku vrtej ze spodní části vozu otvor Ø 6,8 mm až do střední konzoly (dle obrázku).

- Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Zámkovou část vlož do držáku zámku. Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části a střední konzoly.

- Na konec zámkové části nasaď vzpěru. Dle obrázku vrtákem Ø 6,8 mm zhotov přes vzpěru otvor do plechu podlahy vozu. Vzpěru upevni k podlaze pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18.

- Polohu objímky na řadícím táhle urči tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části procházel jistící čep volně středem oka objímky řadícího táhla.

Několikerým uzamčením zkontroluj bezchybnou funkci MZ Construct. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky řadícího táhla.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce zatrhni šroub M6 x 30 i oba šrouby vzpěry.

- Přes objímku vrtej do řadícího táhla otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau od firmy Würth.

- Zkompletuj všechny demontované díly jak v podvozkové části, tak i v interieru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil      : Ing. Motáček V.