TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1226

1. - 10. Dle obr. demontujte všechny označené díly (rukojeť řadící páky, rámečky, kryty) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

11. - 12. Dle obr. demontujte krycí plech kloubu bovdenu řazení.

13.	Kabeláž označeného konektoru připevněte pomocí stahovací pásky ke kulise mechanismu řazení.

14.	Demontujte označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

15	Na místa zadních dvou demontovaných matic připevněte na originál šrouby mechanismu řazení dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8. Matice ještě nezatrhávejte.

16. - 17. Na řadící páku připevněte dle obr. dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte. Do kroužku vzpěry vsuňte dle obr. konec vedení zámkové části.

18.	Označený úchyt zámkové části připevněte dle obr. na přední originál šroub mechanismu řazení (na místo demontované matice). Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávejte.

19.	Seřiďte správně vzájemnou polohu vedení zámkové části a objímky s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do otvoru vzpěry (viz menší foto).

Při řazení ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu oka objímky s žádnou částí mechanického zabezpečení, či kulisy řazení. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Následně pojistěte požadovanou polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 12 (se zápichem). Šrouby ještě nezatrhávejte.

20.	Demontovaný krycí plech kloubu bovdenu řazení dle obr. upravte (odstraňte označenou část). Upravený plech připevněte zpět na původní místo. Pro spojení použijte dodávaný zatrhávací šroub M6 x 15. Šroub zatrhněte.

21.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

22. - 25. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. V odemčeném stavu nesmí žádný z nainstalovaných dílů mechanického zabezpečení omezovat jak řazení, tak jakoukoli jinou funkci vozu. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Následně zatrhněte všechny použité zatrhávací šrouby a matice upevňující zámkovou část, vzpěru, kryt i objímky řadící páky.

26.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

27.	Na vnitřní straně středové konzoly (v místě uložení krytu zámkové vložky) odstraňte dle potřeby část plastových žeber, viz obr.

28.	Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

29.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny důkladně vysajte.

30.	Dle obr. odstraňte část plastového úchytu středové konzoly.

31. - 33. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.