TOYOTA L.C. PRADO   2010- tiptr.

CF-

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант  (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| TOYOTA | LC-PRADO | 2010 | 4,0 | TIPTR | XPCF |

3

4

2

1

6

5

7

8

9

10

11

Рис.1,2

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обжимка тросу (Ø 5mm ) з оком |  | 1 |
| 3 | Захист |  | 1 |
| 4 | ## Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 5 | ## Болт M 8 x 85 (zatrhávací) | S – 08.085.03 | 1 |
| 6 | ## Болт M 8 x 65 (zatrhávací) | S – 08.065.03 | 1 |
| 7 | Болт M 6 x 20 | S – 06.020.03 | 1 |
| 8 | ## Болт M 6 x 12 (Focus) | S – CF-428-06.008.03 | 2 |
| 9 | Шайба Ø8,4 ( síla 1mm ) | ČSN 021726 | 3 |
| 10 | Шайба ø 8,3 (Volvo) | CF 303 – 01.00.13 | 2 |
| 11 | Шайба ø 6,3 (Volvo) | POD – 06.03.03 | 1 |

Ø 5mm

Ø 5mm

рис.1  рис.2

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 6mm

ФРЕЗА  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 1  Ø 22mm

21  22

23  24

25  26

27  28

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

ЗРІЗАТИ   ПЛАСТИК

29  30

WWW.SPV.UA