# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT CF 770/A PRO VOZY

# MAZDA 3 (mr. 2004-)

(mechanická převodovka)

1. - 7.	Vyjměte označené kryty a díly středové konzoly, demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu odstraňte.

8.	Demontujte tři označené originál šrouby mechanismu řazení.

9.	Na místo zadních dvou demontovaných originál šroubů připevněte držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 40 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

10.	Vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení předního úchytu  zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 (s podložkou). Polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12. Šrouby ještě nezatrhávejte.

11. - 12. Na řadící páku připevněte dle obr. dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte vzájemnou polohu objímky řadící páky a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky až do otvoru v držáku zámku. Jak při uzamykání, tak ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti..

Po seřízení správné vzájemné polohy zámkové části a objímky řadící páky připevněte dle obr. na táhlo bovdenu řazení dodávaný kryt bovdenu (proti násilnému stažení táhla řazení z kloubu). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Po ustavení správné polohy krytu bovdenu šrouby krytu zatrhněte.

13.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby zámkové části, držáku zámku i objímky řadící páky.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Středovou konzolu umístěte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně  konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a vysajte.

17. - 18.	 Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Zapojte elektroinstalaci. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.