TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1406/A

1. - 12. Demontujte označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

13. - 14. Demontujte a vyjměte označené přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

15	Demontujte označený boční originál šroub plechového držáku středové konzoly (strana spolujezdce).

16.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte zkušebně kryt bovdenu. Použijte zatrhávací šroub M6 x 12 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

V místě následné polohy vedení zámkové části (viz např. obr. 19) odfrézujte potřebnou část příčky kulisy řazení. Použijte frézu Ø 27 (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

17.	Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení připevněte dle obr. dodávanou podpěru. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 100. Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	 Na místo demontovaného předního pravého originál šroubu mechanismu řazení a bočního šroubu připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 100 a M8 x 20 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.	Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka krytu bovdenu a jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky.

Při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Jak při řazení, tak ani při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

20.	 Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby M6 x 100 upevňující podpěru a zámkovou část. Zatrhněte i boční šroub zámkové části M8 x 20.

21.	 Na sloupky podpěry a zámkové části přiložte dle obr. záchyt kolíku. Po seřízení požadované polohy podpěry záchyt kolíku připevněte k oběma sloupkům. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15. Při uzamčení prochází vysunutý jistící čep volně otvorem v krytu bovdenu až do otvoru v záchytu. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a oba šrouby záchytu kolíku zatrhněte.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

22.	V místě polohy zámkové části odstraňte dle potřeby část vnitřní plastové konzoly, viz obr.

23.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

24.	Středovou konzolu upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtejte na vyjmuté středové konzole otvor Ø 4,1 mm

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na     původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

25.	Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

26. - 28. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.