1. Vytiahni rukoväť radiacej páky a odstráň hornú časť panela.

2. Demontuj bočné časti.

Odober stredový panel.

3. Pílkovým listom odstráň označený výstupok.

4. Demontuj označené skrutky.

5. Osaď a upevni teleso zámku.

6. Osaď a upevni úchyt.

Upevnenie úchytu (pohľad zboku).

7. Na hlavu zámku nasaď strediace viečko, primontuj stredový plast na miesto a špičku Sch7 otlač do plastového krytu.

8. V označenom mieste predvŕtaj dieru  4,1 a po overení správnosti polohy ju zväčši na  6,8 mm pre vedenie frézy. Frézuj BF 11-ou na  39,5 mm.

Na otvore obrús hrany.

9. Založ plasty, poupratuj pracovnú časť interiéru, vyplň záručný list.

CONSTRUCT Slovakia, s.r.o.

Rožňavská 30

821 04 Bratislava

02 / 4341 0975, 4342 9328

02 / 4364 1561-2

www.construct.k

info@construct.sk

Metodika: Andrej HROTÍK      mobil: 0902 817 997

Foto: Andrej HROTÍK

Grafika: Ing. Marián DUBINA

V Bratislave, 02.9.2004