TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1269 PRO VOZY

# SUBARU IMPREZA (mr.2009) R-dozadu

(mechanická, 6-ti st. převodovka)

- - 10.  Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte příslušné díly středové konzoly, dle  potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu odstraňte.

11.	Vyjměte kryt (tlumící hmotu) mechanismu řazení.

12.	Odstraňte označený pryžový čep plechového rámečku mechanismu řazení.

- - 14. Dle obr. odvrtejte a odstraňte označený plechový držák elektrické instalace.

15.	Demontujte tři označené originál šrouby rámečku mechanismu řazení.

16.	Demontujte označený originál šroub řadící páky.

- - 18. Šroub vyjměte a vložte jej z druhé strany zpět do původního otvoru řadící páky, viz obr.

19.	Na místa dvou demontovaných originál šroubů mechanismu řazení (na označené otvory) vložte dodávané velkoplošné podložky. Dle potřeby použijte dva, nebo čtyři kusy.

20.	K oběma originál otvorům mechanismu řazení (s vloženými podložkami) připevněte dle obrázku dodávanou vzpěru. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Do kroužku vzpěry vsuňte dle obrázku vedení zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení předního úchytu zámkové části proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

22.	Seřiďte polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry. Při uzamčení mechanického zabezpečení prochází vysunutý jistící čep volně až do otvoru (záchytu) vzpěry. Nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Polohu vedení zámkové části v kroužku vzpěry pojistěte zatrhávacím šroubem M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

23.	Na šroub řadící páky nasaďte dle obrázku dodávané oko. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8. Matici dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

24.	Seřiďte správně polohu oka řadící páky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky až do otvoru (záchytu) vzpěry. Po ustavení správné polohy oka řadící páky a ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení dotáhněte pečlivě matici M8 (ještě ale nezatrhávat).

25.	Dle označeného otvoru v oku řadící páky vrtejte přes stěnu plechového držáku páky řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr.

26.	Do vyvrtaného otvoru v oku řadící páky vložte zatrhávací šroub M6 x 18 a pomocí dodávané samojistné matice M6 proveďte spojení oka s plechovým držákem řadící páky.

27.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Následně zatrhněte všechny tři šrouby M8 x 20 upevňující zámkovou část a vzpěru k mechanismu řazení.

28.	Znovu se ujistěte o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení zpětného chodu a uzamykání mechanického zabezpečení, nebo při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak matici M8, tak šroub M6 x 18 oka řadící páky. Zatrhněte také šroub M6 x 10 kroužku vzpěry.

29.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

30.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. Šablonu odstraňte a vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

31. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

32. - 33. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.