TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1431

- - 13. Demontujte a vyjměte označené díly (rámečky, kryty, panely) středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace vozu. Středovou konzolu vyjměte.

- Demontujte všechny označené originál šrouby (nezapomeňte na demontáž originál šroubu, který je umístěn vlevo před mechanismem řazení – na obr. šipka vlevo dole).

- Plastový rámeček vyjměte.

- Demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (vlevo vzadu).

- - 18. Dle potřeby odstřihněte části krytu kabeláže elektroinstalace, jenž by omezovaly správnou instalaci zámkové části.

19. - 20. Odřízněte označené části demontovaného plastového rámečku, viz obr.

- Navolte polohu parking. V označeném místě boční stěny kulisy mechanismu řazení (strana řidiče) přiložte stopku frézy Ø 25 mm (BF 28+3) do spodního prolisu označeného originál otvoru. Pro ověření správnosti frézovaného otvoru přiložte zámkovou část na označená místa, viz obr. 24. Dle správně přiložené frézy zhotovte opatrně přes boční stěnu kulisy řazení otvor. Piliny vzniklé po frézování začistěte  pečlivě odstraňte.

- Úchyty zámkové části přiložte na označená místa mechanismu řazení, viz obr. Pod přední úchyt zámkové části (na místo demontovaného originál šroubu) vložte dodávaný distanční sloupek.

- Zadní úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného zadního originál šroubu, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Přední dva úchyty zámkové části připevněte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 35 (přes vložený sloupek) a M5 x 15 (šroub s maticovou hlavou). Pod oba šrouby vložte dodávané podložky.

Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při navolené poloze parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny šrouby upevňující zámkovou část.

25.	 - 28. U varianty vozu s dvouzónovou klimatizací upravte vzduchovody topení. Použijte horkovzdušnou pistoli a vzduchovod dle potřeby opatrně natvarujte. Při provádění této činnosti postupujte obzvlášť pečlivě.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu přiložte na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Polohu zhotoveného otvoru ve středové konzole pečlivě zkontrolujte a následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu důkladně zkontrolujte požadovanou polohu zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte opatrně (dle tohoto otvoru) přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

- - 34. Všechny demontované díly zkompletujte a namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo krytu zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.