TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 1118 PRO VOZY

# MITSUBISHI L200 (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti st. převodovka)

1. - 7. Vyjměte rukojetě řadící a volící páky. Demontujte označený spojovací materiál. Odstraňte označený kryt a vyjměte zadní i přední díl středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

8.	Dle obr. přiložte vrtací šablonu (BC 1118) k plechovému rámečku mechanismu řazení (zezadu a zleva – ve směru jízdy). Dle otvorů v šabloně vrtejte přes vrchní plech podlahy vozu čtyři otvory Ø 4,1 mm.

9.	Šablonu odstraňte a označený plechový rámeček mechanismu řazení demontujte.

10.	Čtyři otvory zhotovené do vrchního plechu podlahy vozu převrtejte na Ø 6,8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

11. - 13. Na převrtané otvory nasaďte dle obr. dodávané distanční sloupky. Ze spodní strany plechu vložte do zhotovených otvorů šrouby můstků. Ke všem šroubům obou můstků připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte čtyřmi zatrhávacími maticemi M6 
(s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

14.	Na vedení (trubku) zámkové části nasuňte dle obr. kroužek se záchytem. Pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 jej k vedení zámkové části lehce připevněte (do dvou otvorů s navařenými maticemi použijte delší šrouby M6 x 12). Šrouby ještě nezatrhávat.

Na řadící páku připevněte dle obr. objímky s okem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 30. Šrouby ještě nezatrhávat.

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka řadící páky s jistícím čepem zámkové části. Dle potřeby seřiďte i polohu kroužku se záchytem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem objímky. Tím jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet ke kontaktu oka s žádnou jinou částí zámku, či mechanismu řazení. Při řazení i uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

15. - 16. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny šrouby i matice upevňující zámkovou část, kroužek se záchytem i objímky s okem.

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Středovou konzolu přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

18.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.