TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 924

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Demontujte a vyjměte madlo řadící páky.

- Vyjměte kryt řazení. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční šrouby.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontujte boční upevňující šroub.

- Před místem spolujezdce demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte označený upevňující šroub.

- Střední konzolu odstraňte.

- Dle obrázku demontujte oba originál šrouby mechanismu řazení (strana spolujezdce).

- Na místa obou demontovaných originál šroubů připevněte dle obrázku zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 60 (s podložkami). Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

- Uzamčete zámkovou část. Vysunutý jistící čep dle obrázku pečlivě obkreslete na kovovou část řadící páky.

- Zámkovou část demontujte. Ve středu obkresleného jistícího čepu vrtejte přes kovovou část řadící páky otvor Ø 5 mm.

- Do vyvrtaného otvoru zhotovte závit M6.

- Do zhotoveného závitu dle obrázku našroubujte oko řadícího mechanismu.

- Demontujte upevňují matice cívky řazení.

- Cívku řazení odkloňte. Na procházející závit oka řadícího mechanismu našroubujte matici M6 (lock). Cívku řazení připevněte zpět do původní polohy.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části se vysunutý jistící čep zasouvá do oka řadícího mechanismu a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte oba upevňující šrouby úchytů zámkové části.

21. 		Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22. 	Střední konzolu nasaďte pečlivě zpět na původní místo a přitlačte ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru.

23. 	V označeném místě vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

25. - 26. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

-    Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.