# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 445  PRO VOZY

# AUDI TT

# (bovdenové řazení)

- Demontuj  šrouby upevňující označený boční úhelník na straně spolujezdce.

- Demontuj  šrouby upevňující přední díl střední konzoly. Odstraň přední díl střední konzoly.

- Vysuň koberec  z pod  bočnice střední konzoly na straně spolujezdce.

- Na spodní části vozu vyšroubuj 8 matic uchycující konzolu držáku výfuku. Držák uvolni.    Povol dva šrouby objímky spoje výfukového potrubí. Rozpoj výfukové potrubí.

- Demontuj 6 úchytů předního a středního tepelného krytu katalyzátoru a výfukového potrubí. Odstraň přední a střední tepelný kryt.

6. Správně přilož předepsanou vrtací šablonu (BC 445/1) na označené hrany krytu řadícího   mechanismu (zadní a boční hrana ve směru spolujezdce). Vrtej vodící otvor prodlouženým vrtákem Ø 6,8 mm pouze přes plech krytu.

7. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj frézou Ø 22 mm (BF 1 + 3) otvor pouze přes plech  krytu.

8. Přilož  vrtací šablonu (BC 445/2) dle prolisu na boku podlahy u spolujezdce a zadní hranu označenou č. 1.  Podle správně ustavené šablony označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm pouze přes podlahu vozu. Otvor do koberce označ a opatrně zhotov  (koberec musí být ve správné poloze).

9. Opatrně, pozvolným otáčením  zhotov otvor v horní části koberce (BF 22). Otvor dokonči frézou (BF 11).

10. Dle vodícího otvoru předepsanou frézou Ø 46 mm (BF 5 + 8) zhotov otvor pouze do podlahy vozu.

11. Zkušebně vlož zámkovou část do vyfrézovaných otvorů 22 mm a Ø 46 mm. Takto ověř funkčnost MZ při zařazení  zpětného chodu a uzamčení a tím správnou rozteč vyvrtaných  otvorů. Dle správně ustavené zámkové části označ a   vrtej dva otvory Ø 6,8 mm.

12. Proveď ochranu proti korozi všech vyvrtaných otvorů. Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 od firmy Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron kombi 7850, pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799). Otvorem 
Ø 46 mm do vyvrtaných otvorů, přímo na plech podlahy vlož můstek.

13. Zkompletuj zámkovou část se vzpěrou a kroužkem dorazu. Kroužek dorazu je upevněn na    zámkové části tak, aby byl zároveň s koncem zámkové části. Polohu pojisti  šroubem M6 x 12.

Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Zámkovou část nasaď na šrouby můstku, druhý konec zámku není zasunut  až do prostoru řadícího mechanismu. Matice  a šrouby zatím nezatrhávej.

14. Nasaď, případně vrtákem zkalibruj otvory ve vzpěře a v pravém zadním rohu lemu plechového krytu  mechanismu řazení. Pomocí šroubu M 8 x 25 a vějířové podložky Ø 8,4 mm proveď spojení vzpěry s krytem mechanismu řazení. 0

Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje při zpětném chodu polohu řadící páky. 
Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke styku konce zámkové části s podkovou řadícího    mechanismu, ani k jinému omezení řazení.

Dle otvoru  úchytu kroužku vrtej otvor Ø 4,1 mm.

15. Dodávaným nýtem proveď  spojení  kroužku s krytem mechanismu řazení.

16. -17. Po ověření bezchybné funkce zabezpečovacího zařízení zatrhni označené šrouby oka   vzpěry, uchycení vzpěry a matice zámkové části.

18. -19. Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou.

20. Natvaruj kryt katalyzátoru dle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly 
  na podvozkové části vozu.

- Proveď kompletaci všech demontovaných částí v interiéru vozu.  Nasaď kryt zámkové části    nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Pošli evidenční list na adresu výrobce MZ CONSTRUCT.

U P O Z O R N Ě N Í :

Předepsaný těsnící tmel:

Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota, obj. č. HHA 381 005. Případně (Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH).

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi!

Použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

- Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce mechanického zabezpečení.

-   Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.