TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1367/B

1. - 6. Dle obr. demontujte kryty a ostatní označené díly středové konzoly (rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace). Středovou konzolu vyjměte.

7.	V místě následné polohy vedení zámkové části (viz obr. 10), odfrézujte potřebnou část žeber boční stěny kulisy řazení (strana spolujezdce). Použijte frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

8.	Ze strany spolujezdce demontujte oba označené originál šrouby mechanismu řazení.

9.	Demontujte i přední levý originál šroub mechanismu řazení.

10.	Vedení zámkové části vsuňte do profrézovaného otvoru v kulise řazení. Na místa obou demontovaných bočních originál šroubů (strana spolujezdce) připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 65. Šrouby ještě nezatrhávejte.

11.	Dodávaný kryt připevněte dle obr. k zámkové části (šipka vpravo) a na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 15 a M6 x 65.

12.	- 14. Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

V případě potřeby výškového seřízení zámkové části vložte pod její úchyt příslušný počet podložek.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část i kryt.

15.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16. - 17. Na vnitřní straně středové konzoly, v místě následné polohy krytu zámkové vložky, odstraňte dle potřeby zavazející plastové nálitky.

Středovou konzolu pečlivě ustavte na původní místo. Hrot šablony označí na boční stěně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø  6,8 mm.

- Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. - 21. Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.