TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 819  PRO VOZY

# SUBARU OUTBACK (mr.2004)

(mechanická převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Vyjměte kryt řazení a odstraňte jej i s madlem a manžetou řadící páky.

- Dle obrázku rozdělte madlo označené páky.

- Uvnitř madla páky demontujte upevňující šroub. Madlo odstraňte.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- Demontujte šroub upevňující boční plastovou lištu.

- Boční plastovou lištu odstraňte.

- Demontujte zadní upevňující šroub bočního dílu střední konzoly (strana spolujezdce).

- Demontujte přední upevňující šroub bočního dílu střední konzoly.

- - 12. Demontujte potřebné šrouby u plastového krytu v přední části vozu. Kryt odkloňte a demontujte přední šroub bočního dílu střední konzoly. Boční díl střední konzoly odstraňte.

13. Demontujte označené originál šrouby mechanismu řazení (oba zadní šrouby 
a pravý přední šroub). Na řadící páku nasuňte dodávané oko.

14. Na místa obou zadních demontovaných šroubů vložte dle obrázku distanční podložky.     Na místo pravého předního šroubu vložte sloupek vedení.

15. Na obě zadní distanční podložky nasaďte dle obrázku držák zámku. Vedení zámkové části vsuňte do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části vložte na sloupek vedení (vpravo vpředu).

Spojení držáku zámku i zámkové části s podlahou vozu proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 30 (oba zadní šrouby) a šroubu M8 x 50 (pravý přední). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou polohu oka řadící páky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni 
a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem a tím aretuje polohu řadící páky. Polohu oka řadící páky pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 (imbus).

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující šrouby zatrhněte.  Nezapomeňte zatrhnout také oba šrouby M6 kroužku držáku zámku.

16. - 17. Znovu vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření dle obrázku vyměňte originál matici řadící páky za dodávanou matici M8 zatrhávací. Matici zatrhněte.

18.  Odstraňte potřebnou část zavazející pryžové podložky.

19.  Dle obrázku nasuňte horní díl pryžové manžety na původní místo. Manžetu připevněte dle obrázku ke střední konzole pomocí dvou stahovacích pásek.

20. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21. Boční kryt střední konzoly přiložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte dle obrázku otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do bočního krytu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. - 24. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Kadlec K.