TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1422

- - 16. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

- Ze strany řidiče přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 1422) k boční stěně kulisy mechanismu řazení, viz šipky. Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Šablonu sejměte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Ověřte správnost převrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy pečlivě začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny pečlivě odstraňte.

- Dle obr. demontujte dvě označené originál matice a jeden originál šroub mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných originál matic a šroubu připevněte dle obr. zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 a zatrhávacího šroubu M8 x 110 (pod matice i šroub vložte dodávané podložky). Matice ani šroub ještě nezatrhávejte.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením a odemčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

- Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte obě zatrhávací matice i zatrhávací šroub M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

26.	Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte a důkladně vysajte.

- - 28. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.