TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1437

1. - 11. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

12.	Ze strany řidiče přiložte do označeného místa (roh prolisu boční stěny kulisy řazení) vrták Ø 10 mm (BF 17). Hrotem tohoto vrtáku označte na boční stěně kulisy řazení pouze bod (střed pro následné vrtání).

Navolte polohu parking! V označeném místě (bodu) vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm až do pohyblivého segmentu řazení.

13.	Dle vodícího otvoru Ø 6,8 mm odfrézujte pouze boční část stěny kulisy řazení. Použijte frézu Ø 22 (BF 1+3).

14.	Dle zhotoveného vodícího otvoru Ø 6,8 mm vrtejte přes pohyblivý segment řazení otvor Ø 12 mm (BF 14). Otřepy v zhotoveném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny po vrtání a frézování pečlivě vysajte.

15.	Dle obr. přiložte na kulisu řazení dodávaný kryt. Dle otvorů v krytu vrtejte přes boční stěnu kulisy řazení otvory Ø 4,1 mm.

16.	Připevnění krytu proveďte pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

17. - 18. Také z druhé strany proveďte přinýtování krytu ke kulise řazení, viz obr.

19. - 20. Ze strany řidiče demontujte dle obr. označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

21.	Na místo demontovaného zadního originál šroubu našroubujte dodávaný distanční sloupek, viz obr.

22.	Na místo demontovaného předního originál šroubu a na distanční sloupek připevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů 
M6 x 18 a M6 x 60. Pod hlavy obou šroubů vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.

23.	Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části prochází vysunutý jistící čep do otvoru v pohyblivém segmentu řazení a tím aretuje polohu páky voliče.

Po ověření správné polohy a bezchybné funkce vrtejte dle předního úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes plechový držák, viz obr.

24.	Úchyt zámkové části připevněte k plechovému držáku pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6 (lock). Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku.

25.	Ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením a odemčením. Při uzamykání, ani při volení ostatních stupňů (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny zatrhávací šrouby M6.

26.	V místě polohy mechanického zabezpečení (krytu zámkové vložky) upravte dle potřeby vnitřní díl středové konzoly, viz obr.

27.	Upravený vnitřní díl středové konzoly připevněte na původní místo a na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

29.	Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného otvoru přes stěnu plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy ve vyfrézovaném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a vzniklé piliny důkladně vysajte.

- - 32. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220					Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí				155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146					tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157					fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100				infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz				http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.