TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1307

1. - 16. Dle obr. demontujte všechny označené díly (kryty, rámečky, panely) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál, dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.

17.	Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub mechanismu řazení (vpředu vpravo - ve směru jízdy).

18.	Na místo demontovaného šroubu připevněte vrtací šablonu (BC 1123). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Šroub opatrně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

Dle správně ustavené šablony vrtejte přes stěnu plastové konzoly otvor 
Ø 6,8 mm.

19.	Šablonu demontujte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes dvojitou plastovou stěnu otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy v zhotoveném otvoru začistěte vhodným nástrojem a piliny pečlivě vysajte.

20.	Ze strany řidiče demontujte vzduchovod topení, viz obr.

21.	Dle obr. demontujte označený originál šroub.

22.	Na místa obou předních demontovaných originál šroubů vložte velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. Dle potřeby výškového seřízení zámkové části, či kroužku se záchytem použijte potřebný počet dodávaných podložek.

23.	Ze strany řidiče přišroubujte na místo demontovaného (levého předního) originál šroubu dodávanou zámkovou část, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

24.	V případě potřeby upravte vyfrézovaný otvor v plastové konzole, viz obr.

25.	Kroužek záchytu nasuňte dle obr. na vedení (trubku) zámkové části. Kroužek se záchytem přišroubujte na místo demontovaného (pravého předního) originál šroubu, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

26.	Vedení zámkové části ustavte v kroužku záchytu tak, aby při uzamčení zámkové části procházel vysunutý jistící čep volně do otvoru v záchytu. Při uzamykání nesmí docházet ke kontaktu čepu se záchytem (nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti). Po nastavení požadované polohy vedení zámkové části v kroužku záchytu dotáhněte zatrhávací šroub M6 x 10 tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obr. kryt bovdenu. Polohu krytu nastavte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně otvorem v krytu (až do otvoru v záchytu). Při uzamykání nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Polohu krytu pojistěte dotažením zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus), viz obr. Šroub ale ještě nezatrhávejte.

- Ověřte správnou polohu zámkové části i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Po ověření najděte přes plechový držák střed otvoru předního úchytu zámkové části, viz obr. V příslušném místě vrtejte přes plechový držák otvor 
Ø 6,8 mm (BF 16). Ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru, který následně převrtejte na Ø 10 mm (BF 17). Piliny po vrtání pečlivě odstraňte.

- Pomocí zhotoveného otvoru proveďte spojení předního úchytu zámkové části s plechovým držákem. Použijte zatrhávací šroub M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm. Šroub dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

- – 32. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a odemčením. Po ověření zatrhněte všechny použité zatrhávací šrouby upevňující kroužek se záchytem, zámkovou část i kryt bovdenu.

33.	Zpět na původní místo nainstalujte vzduchovod topení. V místě polohy krytu zámkové vložky vzduchovod nahřejte horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

34.	Demontované díly středové konzoly nainstalujte zpět na původní místo (mimo bočního krytu – strana řidiče). V případě potřeby upravte i část plastové konzoly.

35.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

36.	Boční plastový kryt středové konzoly (strana řidiče) přiložte pečlivě do původní polohy v interiéru vozu. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. Tímto označeným místem vrtejte opatrně otvor Ø 4,1 mm (BF 15).

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm (BF 16).

37.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem a piliny důkladně vysajte.

- - 39. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.