# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 446  PRO VOZY

# RENAULT MASTER

- Odstraň hlavici, rámeček a manžetu páky řazení. Povol z obou stran šrouby upevňující střední konzolu. Demontuj střední konzolu.

- Přilož vrtací šablonu (BC 446) dle obrázku na mechanismus řazení. Označ a vrtej dva otvory Ø 6,8 mm.

- Na horní dva zhotovené otvory upevni držák zámku pomocí dodávaných šroubů 
M6 x 15 a matic M6. Šrouby zatím nezatrhávej. Dle držáku zámku vrtej dva otvory 
Ø 6,8 mm.

- Proveď šroubové spojení spodního úchytu držáku zámku s řadícím mechanismem pomocí šroubů  M6 x 15 a matice M6. Šrouby zatím nezatrhávej. Na páku řazení upevni objímku s okem pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20.

- Upevni do držáku zámku zámkovou část.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Ustav zámkovou část a objímku s okem na řadící páku tak, aby při zařazeném zpětném chodu a uzamčení procházel jistící čep okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu, nebo k jinému omezení řazení.

7.  Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ, zkontroluj polohu vyfrézovaného otvoru ve střední konzole.  Následně zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby.

- Vyměň dva šrouby upevňující mechanismus řazení za dodávané zatrhávací.

- Zkompletuj všechny demontované díly.

-     Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.