TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1225/A

- - 2.	Vyjměte rámeček řazení, rozpojte elektroinstalaci. Manžetu řadící páky povysuňte přes rukojeť.

3. - 10.	Demontujte označený spojovací materiál a dle obr. odstraňte díly středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci. Středovou konzolu vyjměte.

- Demontujte obě označené matice originál šroubů mechanismu řazení (pravá přední a zadní matice, viz obr.).

- Na místo demontované matice našroubujte na přední originál šroub dodávaný distanční sloupek.

- Na zadní originál šroub nasaďte dle obr. vrtací šablonu (BC 1225). Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm (strana spolujezdce).

- V místě následného uložení zámkové části (viz obr. 16) odstraňte dle potřeby část koberce podlahy vozu.

- Po odstranění vrtací šablony frézujte dle zhotoveného otvoru přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení vsuňte vedení zámkové části. Úchyty zámkové části připevněte dle obr. k distančnímu sloupku a na zadní originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6. Pod šroub i matici vložte dodávané podložky.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, či při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak šroub, tak matici upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Ustavte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro následné zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované středové konzole otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- - 21. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.