# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1164 PRO VOZY

# FORD MONDEO (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- V zadní části středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček a manžetou řadící páky. Povysuňte je přes rukojeť.

- Vyjměte kryt řazení.

- Vyjměte označené plastová úchyty.

- Odstraňte boční plastové kryty.

- Vyjměte označený horní kryt středové konzoly.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Po obou stranách demontujte označený upevňující šroub

- Demontujte označené šrouby středové konzoly.

- Demontujte středovou konzolu. Rozpojte konektory elektroinstalace.

- - 12. Dle obrázků odřízněte označené části kulisy mechanismu řazení (odstraňte dle potřeby takové části kulisy řazení, které by při montáži mechanického zabezpečení  bránily v prováděné činnosti).

13.	Demontujte tři označené originál matice kulisy mechanismu řazení (obě zadní a levou přední).

14.	Na místa zadních dvou demontovaných originál matic nasaďte na kulisu řazení dodávanou vzpěru.

15.	Vedení zámkové části vsuňte dle obrázku do kroužku vzpěry. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo přední demontované originál matice kulisy mechanismu řazení. Spojení vzpěry i zámkové části s mechanismem řazení proveďte pomocí tří dodávaných zatrhávacích matic M6 (s podložkami). Matice jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

16.	Na řadící páku připevněte dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25.

Polohu objímky na řadící páce seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky (při uzamykání musí jistící čep volně procházet až do krytu vzpěry). Šrouby objímky ještě nezatrhávejte.

17.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu (proti násilnému stažení bovdenu z kloubu řadící páky). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

18.	Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte všechny tři upevňující matice M6 vzpěry a zámkové části.

19. - 21. Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte šrouby kroužku vzpěry, šrouby objímky řadící páky i šrouby krytu bovdenu.

22.	Středovou konzolu umístěte zpět do původní polohy. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (/Sch 7).

Dle potřeby odstraňte část středové konzoly, u které by docházelo ke kontaktu se zámkovou částí (středová konzola musí být bezproblémově umístěna zpět do původní polohy).

23.	Na vnitřní straně bočního plastového krytu (strana řidiče) odstraňte dle obrázku označený úchyt (místo následného vrtání a frézování).

24.	Upravený boční kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

25. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

26. - 27. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.