TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1001 PRO VOZY

# SSANGYONG KYRON (mr. 2006)

(mechanická převodovka)

- V zadní části středové konzoly vyjměte boční plastové koncovky vzduchovodu topení.

- Dle obrázku demontujte boční upevňující šrouby.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt pod ruční brzdou.

- V přední části interiéru vozu vyjměte popelník.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Dle obrázku demontujte obě označené originál matice.

- Na místo demontovaných originál matic připevněte držák zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Do kroužku držáku zámku vsuňte trubku zámkové části. Přední úchyt zámkové části přiložte na podlahu vozu a hrot šablony (nasazený na krytu zámkové vložky) přitiskněte na vnitřní stranu plastové konzoly, viz obr.

- Dle označeného místa vrtejte přes stěnu plastové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru, který převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru, dle kterého následně frézujte přes plast otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- Šablonu ze zámkové části sejměte a kryt zámkové vložky vsuňte do vyfrézovaného otvoru v plastové konzole. Dle otvoru v úchytu zámkové části přiloženého na podlahu vozu zhotovte přes plech podlahy vozu otvor Ø 5 mm.

- Do vyvrtaného otvoru Ø 5 mm v podlaze vozu zhotovte závit M6.

- Trubku zámkové části znovu vložte do kroužku držáku zámku a jeho přední úchyt připevněte ke zhotovenému závitu v podlaze vozu. Spojení předního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18.

Z řadící páky demontujte dle obrázku oba originál šrouby, viz obr.

- Na místo demontovaných šroubů připevněte na řadící páku dodávané oko se záchytem, viz obr. Polohu oka se záchytem ustavte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem a tím aretoval polohu řadící páky.

Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 30. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

17. Dle otvoru (se závitem M6) v záchytu oka označte na stěně tohoto oka místo pro následné zhotovení otvoru, viz obr.

18. V označeném místě vrtejte přes stěnu oka otvor Ø 6,2 mm.

19. Proveďte spojení oka se záchytem. Spojení proveďte dle obrázku pomocí zatrhávacího   šroubu M6 x 10,5.

20. - 21. Znovu se ujistěte o správné poloze oka řadící páky a o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Pokud při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem na řadící páce, zatrhněte jak matice a šrouby držáku zámku, šroub předního úchytu zámkové části i šrouby oka řadící páky a šroub záchytu oka.

Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku oka s jakoukoli jinou částí vozu či zámku. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

22. - 23. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D..