Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 331 PRO vozy

VW GOLF IV, BORA

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

1. Na spodní části vozu vyšroubuj 8 matic konzoly držáku výfuku.

2. Povol dva šrouby objímky spoje výfukového potrubí.

3. Demontuj 6 úchytů předního a středního tepelného krytu výfukového potrubí.

4. Odstraň přední a střední  kryt výfukového potrubí.

5.- 6.  Dle obrázků demontuj přední i zadní šrouby upevňující  střední konzolu.

7. Demontuj střední konzolu.

8. Dle obrázku v místě upevnění držáku zámku rozřízni opatrně koberec. Pozor na elektrickou instalaci v blízkosti řezu. Povol úchyt elektrické instalace a vedení posuň na stranu řidiče.

9. Správně přilož předepsanou vrtací šablonu (BC 020/1) na označené hrany krytu řadícího mechanismu (zadní a boční hrana ve směru spolujezdce). Označ a vrtej vodící otvor prodlouženým vrtákem Ø 6,8 mm pouze přes plech krytu.

10. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1 + 3)  pouze přes plech krytu řadícího mechanismu.

11. Vlož osazený čep vrtací šablony (BC 020/2) do vyfrézovaného otvoru Ø 22 mm.  Vzpěra šablony leží na hraně plechu krytu řadícího mechanismu. Druhou stranu šablony přilož k pravému boku podlahy (strana spolujezdce). Podle správně ustavené šablony vrtej svisle otvor Ø 6,8 mm až do interiéru vozu.

12. Dle vodícího otvoru zhotov v plechu podlahy vozu  předepsanou  frézou na kov 
(BF 5+8) otvor Ø 46 mm. Pozor na elektrickou instalaci. Zkušebně vlož zámkovou část do vyfrézovaných otvorů Ø 22 mm a 46 mm. Takto ověř správnou rozteč těchto otvorů.

13. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 2). Držák zámku ve vyfrézovaném otvoru vystřeď pomocí středící šablony (Sch 2). Dle držáku zámku vyvrtej tři otvory  6,8 mm. Pro přesnější svrtání držáku zámku vlož do prvního vyvrtaného otvoru šroub. Následně vrtej dva další otvory.

14. Proveď ochranu proti korozi všech vyvrtaných otvorů. Použij předepsanou základní barvu Permacron 3255 od firmy Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron kombi 7850, pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo 7799).

15. Pomocí tří šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou, proveď spojení držáku zámku 
s podlahou vozu.  Po ověření správné polohy držáku zámku šrouby zatrhej.

16. Proveď zpětnou montáž střední konzoly. Dbej, aby byla střední konzola  ve správné  poloze.  Přes středící šablonu uchycenou v držáku zámku vrtej ze spodní části vozu svisle otvor Ø 6,8 mm až do střední konzoly v interiéru vozu.

17. Předepsanou frézou Ø 44,3 mm (BF 10+3) zhotov otvor na demontované střední konzole pro kryt zámkové vložky. Opatrně začisti hrany otvory.

18. Zkompletuj zámkovou část se vzpěrou a kroužkem dorazu. Kroužek dorazu je upevněn na zámkové části tak, aby byl zároveň s jejím  koncem. Polohu pojisti nezatrhávacím šroubem M6 x 12.

19.  Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep  aretuje při zpětném chodu polohu řadící páky. 
         Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít ke styku koncové zámkové části s podkovou řadícího mechanismu,  ani k jinému omezení řazení.

20. Vrtákem zkalibruj otvory ve vzpěře a v pravém rohu plechového lemu krytu řadícího mechanismu. Pomocí šroubu M6 x 15, podložky a matice proveď spojení vzpěry s krytem řazení.

21. Po ověření bezchybné funkce zařízení zatrhni označené šrouby oka vzpěry a uchycení vzpěry k plechovému krytu mechanismu řazení.

22. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni dle obrázku oba šrouby M6x30 držáku zámku.

23.  Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou. Použij předepsaný tmel: 
Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

24. Natvaruj kryt výfukového potrubí podle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly na podvozkové části vozu.

25. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů  v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost   mechanického zabezpečení.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.