TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1286  PRO VOZY

# SUBARU FORESTER (mr.2009)

# SUBARU IMPREZA (mr.2008)

# (mechanická, 6-ti st. převodovka, R-dozadu)

- - 8. Demontujte rukojeť řadící páky a označené díly středové konzoly (panely, kryty…). Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

9.		Ze strany řidiče přiložte vrták Ø 6,8 mm do označeného rohu bočního otvoru mechanismu řazení. V tomto místě zhotovte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor. Dle obr. demontujte oba označené originál šrouby M8 mechanismu řazení.

10.	Odstraňte označené plastové žebro kulisy mechanismu řazení (strana řidiče).

11.	Dle zhotoveného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení frézujte opatrně otvor 
Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12.	Na místo zadního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení namontujte zatrhávací šroub M8 x 25 s podložkou Ø 8,3 mm (Volvo). Šroub zatrhněte.

13.	Na místo předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení vložte dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

14.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevněte na místo předního demontovaného originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 30 s podložkou 
Ø 8,3 mm (Volvo). Šroub ještě nezatrhávejte!

15.	Seřiďte správnou polohu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí (v odemčeném stavu) nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po seřízení požadované polohy zámkové části vrtejte přes oba otvory zadního úchytu do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

16.	Zámkovou část demontujte a zhotovené otvory v podlaze vozu převrtejte na Ø 8,8 mm. Otvory ošetřete proti korozi ochranným nátěrem.

17.	Do obou převrtaných otvorů v podlaze vozu zanýtujte dodávané maticové nýty M6.

18.	Zámkovou část (přední úchyt) připevněte opět na místo předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení. Pro spojení použijte výše zmiňovaný zatrhávací šroub M8 x 30 
s podložkou Ø 8,3 mm (Volvo).

Zadní úchyt zámkové části připevněte k oběma maticovým nýtům v podlaze vozu. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 x 20.

19.	Několikerým uzamčením vyzkoušejte bezchybnou funkci MZ Construct. Po ověření zatrhněte všechny zatrhávací šrouby zámkové části.

20.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

21.	Demontované díly středové konzoly nainstalujte zpět na původní místo. Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě do původní polohy a přitlačte jej ke středící šabloně. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

22. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23. Proveďte konečnou kompletaci všech demontovaných dílů i konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.