MAZDA  5  2008  tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ |  | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, |  | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| MAZDA | 5 |  | 2008 |  | tiptr | XPCF |

1

2

3

4

5

6

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Манжета - 2 | CF 013 – 11.00.00 | 1 |
| 3 | ## Шайба Ø8,4 síla 2mm | DIN 9021 | 3 |
| 4 | ## Шайба ø 8,3 (Volvo) | CF 303 – 01.00.13 | 3 |
| 5 | Гайка M 8 (zatrhávací) | CF – 08.013.03 | 5 |
| 6 | Закльопка | BN01 - 0516 | 1 |

1   2

3   4

5  6

Відвести механізм АКПШ від основи та разом з замком встановити на місце

7   8

Замінити на

зривні гайки

Замінити на

зривні гайки

9   10

Замінити на зривну гайку

11  12  13

WWW.SPV.UA