TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1450

1. - 10. Dle obr. demontujte označené díly středové konzoly (kryty, rámečky, panely…). Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

11.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení.

12.	Ze strany spolujezdce připevněte zadní (ve směru jízdy) úchyt zámkové části k originál otvoru v podlaze vozu, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 45. Pod hlavu šroubu vložte dodávanou podložku Ø 8,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

13.	Přední úchyt zámkové části připevněte dle obr. k originál otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (lock). Pod hlavu šroubu vložte podložku Ø 6,3 mm.

14. - 15. Dodávaný úchyt připevněte na místo demontovaného originál šroubu (strana řidiče, viz obr. 14) a k sloupku zámkové části (viz obr. 15). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 105 a M8 x 20. Pod hlavy šroubů vložte dodávané podložky Ø 8,3 mm. Šrouby ještě nezatrhávejte.

16. - 17. Na táhlo bovdenu řazení připevněte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus) dodávaný kryt bovdenu. Jeho vzájemnou polohu s vedením zámkové části seřiďte tak, aby při navolení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně do oka krytu bovdenu (jistící čep nesmí nikde narážet, nebo jakkoli omezovat uzamykání, či volení ostatních stupňů).

18. - 20. Vyzkoušejte správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při navolené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte šrouby upevňující zámkovou část, úchyt i kryt bovdenu.

21.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Panel středové konzoly umístěte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zhotovený otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování v zhotoveném otvoru pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

24. - 26. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly a zapojte správně konektory elektrické instalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-     Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.