LEXUS RX-350 2009 tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| LEXUS | RX-350 | 2009 |  | TIPTR | XPCF |

1

2

3

9

8

7

6

5

4

Мал.1

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кронштейн замку |  | 1 |
| 3 | Стійка дистанційна CF 1155(40 x 6HR x M8) | CF 1155 - 00-03-01 | 1 |
| 4 | ## Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 5 | Болт M 8 x 20 | S - 08-020.03 | 1 |
| 6 | Болт М 6 x 10,5 | S – 06.10,5.03 | 2 |
| 7 | Закльопка | BN01-0516 | 1 |
| 8 | Гайка M8 (zatrhávací) | CF – M – 02.02 | 1 |
| 9 | Шайба ø 8,3 (Volvo) | CF 303 – 01.00.13 | 1 |

Мал.1

1   2

3   4

5   6

1

2

7   8

9   10

11  12

13  14

15  16

17  18

ФРЕЗА  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 1  Ø 22mm

19  20

21  22

23  24

Просвердлити отвір Ø 4mm

25  26

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 7

Пістолет для закльопок HW 1

27  28

WWW.SPV.UA