# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 823/B PRO VOZY

## HYUNDAI TUCSON (mr. 2004) R-dozadu

## (mechanická převodovka)

- - 5. Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte plastové kryty středové konzoly, demontujte hlavici řadící páky a odstraňte kryt řazení. Středovou konzolu vyjměte.

6.	Ze strany spolujezdce přiložte dle obr. vrtací šablonu (BC 823) k boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 4,1 mm.

7.	Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru, dle kterého následně frézujte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

8. - 9. Po obou stranách kulisy mechanismu řazení demontujte označenou vzpěru.

10. - 11. Na místa demontovaných originál vzpěr připevněte dle obr. dodávané držáky řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Matice ještě nezatrhávejte.

12. Ze strany řidiče připevněte dle obr. k označenému otvoru v držáku řazení dodávanou zarážku. Použijte zatrhávací šroub M6 x 25. Šroub ještě nezatrhávejte.

13. - 14. Demontujte pravý přední a zadní originál šroub kulisy mechanismu řazení (viz obr. 14). Ze strany spolujezdce připevněte k otvoru v druhém držáku řazení druhý úchyt zarážky a to společně s úchytem zámkové části. Spojení proveďte opět pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 25.	Konec vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevněte dle obr. 14 na pravý přední a zadní originál otvor kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 50 
(s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávat. V případě potřeby můžete seřídit polohu zámkové části podložením dvou velkoplošných podložek Ø 9 mm.

15.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte kryt bovdenu s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Seřiďte vzájemnou polohu krytu bovdenu s vedením zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu krytu bovdenu se zámkovou částí, ani k žádnému jinému omezení řazení.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte matice držáků řazení. Zatrhněte také všechny šrouby zámkové části, zarážky 
i krytu bovdenu.

16. - 17. Demontujte označený originál šroub kulisy mechanismu řazení (levý zadní). Na jeho místo připevněte dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 50 
(s podložkou). Vyzkoušejte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a následně šroub zatrhněte.

18.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19.	Upevněte středovou konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtejte otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes středovou konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20.	- 21. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontrolujte správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.